| Nummer: 048-D Stand: 11/18 Arbeitsbereich: Institut für Biochemie |  | Betriebsanweisung gem. GefStoffV |  | Universität zu Köln |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |
| Kohrsolin extra, 2 - 6%ige Gebrauchslösung |  |  |  |  |  |
| 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
| GEFAHR | KMR-Stoff: Kann Krebs erzeugen. (H350) Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (H317) |  |  |  |  |
| 3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
| Die generell vorgeschriebene Schutzausrüstung / Schutzkleidung tragen. Schutzhandschuhe tragen (z.B. aus Nitrilkautschuk) Die generell vorgeschriebenen Verhaltensweisen im Labor einhalten. Einatmen von Nebel/Aerosolen vermeiden. Beschäftigungsverbot für Schwangere und Stillende |  |  |  |  |  |
| 4. VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |
| Gefahrenbereich räumen und absperren, VorgesetzteN informieren. Jeglichen Kontakt vermeiden. Verschüttete Substanz mit feuchten Tüchern aufwischen, Tücher als „mit Chemikalien verunreinigte Betriebsmittel“ entsorgen. |  |  |  |  |  |
| 5. ERSTE HILFE |  |  |  |  | Notruf: 01-112 |
|  | Selbstschutz beachten, Gefahrenbereich räumen und absperren, VorgesetzteN informieren. Nach Hautkontakt: Einige min mit Wasser abspülen. Augenkontakt: einige min behutsam mit Wasser spülen, Kontaktlinsen möglichst entfernen. Giftinformationszentrum (01-0228-19240) oder Arzt anrufen. Nach Verschlucken: Mund kräftig ausspülen, Wasser in kleinen Schlucken trinken. Ggf. Arzt konsultieren, Sicherheitsdatenblatt mitnehmen. Auch kleine Verletzungen ins Verbandbuch eintragen. |  |  |  |  |
| 6. SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |
|  | Nicht in Ausguss/Mülltonne schütten! Das Konzentrat als „Lösemittelgemische – halogenfrei – nicht entzündbar“ entsorgen. |  |  |  |  |
|  |  |  | Unterschrift Geschäftsleitung |  |  |