| Nummer: 060-D Stand: 11/18 Arbeitsbereich: Institut für Biochemie |  | Betriebsanweisung gem. GefStoffV |  | Universität zu Köln |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |
| Trichloressigsäure (TCA) |  |  |  |  |  |
| 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
| GEFAHR | Einatmen, Verschlucken oder Hautkontakt kann zu Gesundheitsschäden führen. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden (H314). Verursacht schwere Augenschäden (H318). Gefahr durch Ansammlung explosionsfähiger Atmosphäre in Bodennähe bei Erwärmung! Bildung explosionsfähiger Staub-Luft-Gemische möglich. Reagiert mit Laugen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln unter heftiger Wärmeentwicklung. Reagiert unter heftiger Wärmeentwicklung z.B. mit Aminen, Dimethylsulfoxid, Anilin, Resorcin und Aktivkohle. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung (H410). WGK: 2 (deutlich wassergefährdend) |  |  |  |  |
| 3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
| Bei Dämpfen, Nebeln oder Stäuben unter dem Abzug arbeiten. Säureschutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Gebinde nicht offen stehen lassen! Beim Ab- und Umfüllen bzw. beim Mischen Staubentwicklung vermeiden. Reaktionsfähige Stoffe fern halten bzw. nur kontrolliert zugeben. Beim Auflösen oder Verdünnen immer zuerst das Wasser und dann die Säure zugeben! Temperatur kontrollieren! Säurebeständige Hilfsgeräte verwenden! |  |  |  |  |  |
| 4. VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |
| Gefahrenbereich räumen und absperren, Vorgesetzten informieren. Bei Brandbekämpfung nicht mit Wasser im Vollstrahl löschen, sondern mit Sprühwasser oder Schaum. Staub nicht einatmen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Verschüttete Mengen mit Papiertüchern aufnehmen und in „mit Chemikalien verunreinigte Betriebsmittel“ entsorgen. |  |  |  |  |  |
| 5. ERSTE HILFE |  |  |  |  | Notruf: 01-112 |
|  | Selbstschutz beachten (Handschuhe, Augenschutz) Gefahrenbereich räumen und absperren, VorgesetzteN informieren. Nach Augenkontakt: sofort unter Schutz des unverletzten Auges ausgiebig (mind. 10 min) bei geöffneten Lidern mit Wasser spülen. Nach Hautkontakt: verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche/Schuhe sofort ausziehen. Haut mit viel Wasser spülen. Nach Verschlucken: sofort Mund kräftig ausspülen und ausspucken. Dann sofort reichlich Wasser trinken lassen. Arzt konsultieren. Nach Einatmen: Frischluftzufuhr. Arzt konsultieren. |  |  |  |  |
| 6. SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |
|  | In Sammelbehälter „Organische Säuren“ entsorgen. |  |  |  |  |
|  |  |  | Unterschrift Geschäftsleitung |  |  |