| Nummer: 061-D Stand: 11/18 Arbeitsbereich: Institut für Biochemie |  |  |  | Betriebsanweisung gem. GefStoffV |  | Universität zu Köln |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |  |
| Acetylen, Druckgas |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |
| GEFAHR | Einatmen kann zu Gesundheitsschäden führen. Vorübergehend Atembeschwerden, Schwindel und Benommenheit möglich. Bei höheren Konzentrationen besteht Erstickungsgefahr. Extrem entzündbares Gas (H220). Achtung: noch vor der Erstickungsgefahr droht ab 2,3 Vol-% Acetylen in Luft die extreme Explosionsgefahr des Gasgemisches. Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren (H230). Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren (H280). Acetylen-Gas ist geringfügig leichter als Luft und bildet mit Luft explosionsfähige Atmosphäre. Bei Vorhandensein von Zündquellen (auch z.B. durch die Strömung mitgerissene Schmutz-/Rostpartikel) erhöhte Explosionsgefahr! Acetylengas zerfällt bei höheren Drücken (ab 1,4 bar) oder bei Hitzeeinwirkung explosionsartig, sofern es nicht in Aceton gelöst ist. Reagiert mit starken Oxidationsmitteln oder z.B. mit Alkalihydroxiden, Halogenen und Hypochloriten heftiger Wärmeentwicklung. Bei unkontrollierter Reaktion besteht Explosionsgefahr. Bildet bei Kontakt mit Gold, Kupfer, Silber, Quecksilber und Schwermetallsalzen explosive Acetylide. WGK: nicht wassergefährdend |  |  |  |  |  |  |
| 3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |
| Räume so lüften, dass kein Sauerstoffmangel oder gefährliche Gaskonzentrationen entstehen können. Gebinde nicht offen stehenlassen. Nur auf Dichtheit geprüfte Anlagen, Rohr- und Schlauchleitungen benutzen. Verschlüsse von Lagerbehältern nur nach Druckausgleich vorsichtig öffnen. Bei Transport oder längerer Unterbrechung der Gasentnahme: Flaschenventil schließen und durch Ventilschutzkappe sichern, Schlauchleitungen drucklos machen. Druckgasflaschen gegen Umfallen oder Herabfallen sichern und vor mechan. Beschädigung schützen. An den Flaschen-Druckreglern darf kein höherer Hinterdruck als 1,5 bar Überdruck eingestellt werden. Acetylenflaschen müssen so betrieben werden, dass keine gefährliche Erwärmung auftreten kann, deshalb mind. 50 cm Abstand von Heizkörpern/Wärmequellen einhalten. Acetylenflaschen sind so aufzustellen, dass der Schlauchanschlussstutzen des angeschlossenen Flaschen-Druckreglers nicht auf eine andere Gasflasche gerichtet ist. Acetylenschlauch vor Zündung des Brenners mit Acetylen ausblasen. Von Zündquellen fernhalten (z.B. nicht Rauchen, keine offenen Flammen, Erden)! Schweißen, der Umgang mit Feuer, glühenden Gegenständen etc. ist nur in einem Abstand von mind. 1m um die Acetylenflasche herum erlaubt. Vor dem Schweißen sind Erdungszangen an Geräten und Hilfsmitteln anbringen. Vor dem Zünden des Brenners von Acetylen-Schweißgeräten ist ein im Schlauch vorhandenes Acetylen-Luft-Gemisch mit Acetylen auszuspülen. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |  |  |
| Gefahrenbereich räumen und absperren, Vorgesetzten informieren. Wenn ohne Risiko möglich, Gaszufuhr absperren oder Leck schließen. Bei unbemerktem Austritt von größeren Mengen Acetylen besteht Explosionsgefahr sowie Erstickungsgefahr Undichte Druckgasbehälter (Flaschen) ins Freie bringen und Inhalt vorsichtig an sicherem Ort abblasen. Wenn unmöglich, ggf. Feuerwehr und/oder Füllwerk informieren. Bei Ventilbrand: tragbaren Pulverlöscher verwenden, Löschstrahl direkt gegen die Flamme richten. Produkt ist brennbar. Gaszufuhr stoppen, erst dann mit tragbarem Feuerlöscher den Brand löschen. Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen! Bei Brand entstehen gefährliche Dämpfe (z.B. Kohlenmonoxid)! Berst- und Explosionsgefahr bei Erwärmung! |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |  | Notruf: 01-112 |
|  |  |  | Selbstschutz beachten, Gefahrenbereich räumen und absperren, VorgesetzteN informieren. Nach Einatmen: Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen. Frischluftzufuhr. |  |  |  |  |
| 6. SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Restgasmengen nicht in die Atmosphäre abblasen. Rückgabe an den Lieferanten. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Unterschrift Geschäftsleitung |  |  |