| Nummer: 055-D Stand: 11/18 Arbeitsbereich: Institut für Biochemie |  | Betriebsanweisung gem. GefStoffV |  | Universität zu Köln |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |
| Formiergas, Druckgas <95% Stickstoff, ≥5% Wasserstoff |  |  |  |  |  |
| 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
| GEFAHR | Einatmen kann zu Gesundheitsschäden führen. Vorübergehend Atembeschwerden, Schwindel und Benommenheit möglich. Bei höheren Konzentrationen besteht Erstickungsgefahr. Extrem entzündbares Gas (H220). Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren (H280). Formiergas ist leichter als Luft und bildet mit Luft eine explosionsfähige Atmosphäre. Bei Vorhandensein von Zündquellen erhöhte Explosionsgefahr! Reagiert mit starken Oxidationsmitteln unter heftiger Wärmeentwicklung. Kann mit brandfördernden Stoffen heftig reagieren. Formiergas kann zünd- bzw. explosionsfähige Gemische mit Luft oder Sauerstoff bilden. WGK: nicht wassergefährdend |  |  |  |  |
| 3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
| Räume so lüften, dass kein Sauerstoffmangel oder gefährliche Gaskonzentrationen entstehen können. Gebinde nicht offen stehenlassen. Nur auf Dichtheit geprüfte Anlagen, Rohr- und Schlauchleitungen benutzen. Verschlüsse von Lagerbehältern nur nach Druckausgleich vorsichtig öffnen. Bei Transport der Druckgasflaschen Flaschenventil schließen und durch Ventilschutzkappe sichern. Druckgasflaschen gegen Umfallen oder Herabfallen sichern! Druckgasflaschen und Lagerbehälter vor mechanischer Beschädigung schützen. |  |  |  |  |  |
| 4. VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |
| Gefahrenbereich räumen und absperren, Vorgesetzten informieren. Wenn ohne Risiko möglich, Gaszufuhr absperren oder Leck schließen. Undichte Druckgasflaschen mit Bergungsbehälter nach Möglichkeit ins Freie bringen (Selbstschutz beachten!), Inhalt vorsichtig abblasen oder unter Absaugung stellen. Raum anschließend gut lüften! Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen! Berst- und Explosionsgefahr bei Erwärmung! |  |  |  |  |  |
| 5. ERSTE HILFE |  |  |  |  | Notruf: 01-112 |
|  | Selbstschutz beachten, Gefahrenbereich räumen und absperren, VorgesetzteN informieren. Nach Einatmen: Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen. Frischluftzufuhr. |  |  |  |  |
| 6. SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |
|  | Restgasmengen nicht in die Atmosphäre abblasen. Rückgabe an den Lieferanten. |  |  |  |  |
|  |  |  | Unterschrift Geschäftsleitung |  |  |